FORCER ESP32 DEVRE SİSTEMİ

Teknik Devir Teslim Raporu

v3.0 — Mart 2026

v2.0 üzerine: Ses Sistemi + Halka LED Senkronizasyon Oturumu

# 1. Bu Oturumun Kapsamı

Bu belge, v2.0 teknik devir teslim raporunun (FORCER_DEVIR_TESLIM.docx) üzerine eklenecek ek rapordur. v2.0'da 'Aktif Sorunlar' bölümünde listelenen sorunların çözüm süreci, bu oturumda (Mart 2026) Berk ile birlikte adım adım yürütülmüştür. Oturumda iki ana başlık ele alınmıştır:

- Bölüm 9'daki kritik sorun: WS2812B halka LED'in session durumuna göre güncellenememesi

- Ses sistemi (DFPlayer Mini) entegrasyonunun tamamlanması ve karşılaşılan sorunların giderilmesi

Bu oturumda hiçbir donanım değişikliği yapılmamıştır. Tüm müdahaleler yazılım düzeyindedir.

# 2. Başlangıç Durumu — v2.0 Aktif Sorunları

Oturum başında sistemin durumu şöyleydi:

| Bileşen / Özellik | Durum |
| --- | --- |
| WiFi bağlantısı | Çalışıyor |
| 4 buton GPIO okuma | Çalışıyor |
| 3 küçük LED | Çalışıyor |
| Buzzer geri bildirimi | Çalışıyor |
| VPS Flask endpoint | Çalışıyor |
| Telethon daemon | Çalışıyor |
| WS2812B halka LED fiziksel bağlantı | Çalışıyor |
| WS2812B halka LED session senkronizasyonu | ÇALIŞMIYOR — Aktif sorun |
| DFPlayer Mini ses sistemi | Kısmen çalışıyor — Test edilmemişti |
| Alarm sistemi | Kodlandı, test edilmemişti |

v2.0 raporunda sorunun muhtemel sebebi olarak 'last_status_check değişkeninin 0 kalması ve döngünün o bloğa ulaşamaması' gösterilmişti.

# 3. Sorun 1: Halka LED Session Senkronizasyonu

## 3.1 Gerçek Kök Neden Tespiti

v2.0 raporundaki teşhis kısmen doğruydu: last_status_check değişkeni gerçekten 0 kalıyordu. Ama bunun sebebi döngünün o bloğa ulaşamaması değildi. Asıl sebep şuydu:

last_status_check = 0 olduğu için time.time() - 0 > 5 koşulu her iterasyonda true oluyor, yani update_leds() her 50ms'de çağrılıyordu. Ama update_leds() içinde urequests.get() bir MemoryError fırlatıyordu. MemoryError, Python'da BaseException'dan türüyor, Exception'dan değil. Mevcut except Exception as e: bloğu onu yakalayamıyor, hata kabarcıklanıyor, while True döngüsü çöküyor ve last_status_check = time.time() satırına hiç ulaşılamıyordu.

Bunu doğrulamak için Thonny Shell'den şu kontrol yapıldı:

print(last_status_check)   # Çıktı: 0

print(time.time())         # Çıktı: 828017733

print(time.time() - last_status_check)  # Çıktı: 828017733

Bu çıktı, döngünün bloğa ulaşmadığını değil, ulaştığı ama update_leds() içinde crash oluştuğunu ve last_status_check'in hiç güncellenmediğini gösteriyordu. 'Saatler sonra kendiliğinden düzeliyor' davranışı da bu açıklamayla tutarlıydı: MicroPython'un garbage collector zaman zaman belleği temizleyince MemoryError geçici olarak ortadan kalkıyordu.

## 3.2 Uygulanan Çözüm

İki kod değişikliği yapıldı:

### Değişiklik 1 — update_leds() içinde except BaseException

Eski kod:

except Exception as e:

print(f'VPS baglanti hatasi: {e}')

Yeni kod:

except BaseException as e:

print(f'UPDATE_LEDS HATA TIPI: {type(e).__name__}: {e}')

Bu değişiklik hem MemoryError'ı yakalamayı hem de hata tipini loglayarak teşhisi kolaylaştırmayı sağladı.

### Değişiklik 2 — Ana döngüde try/finally sarmalama

Eski kod:

if (time.time() - last_status_check) > 5:

update_leds()

last_status_check = time.time()

Yeni kod:

if (time.time() - last_status_check) > 5:

try:

update_leds()

except BaseException as e:

print(f'DONGÜ CRASH: {type(e).__name__}: {e}')

finally:

last_status_check = time.time()  # crash olsa bile güncellenir

finally bloğu sayesinde update_leds() crash olsa bile last_status_check güncelleniyor ve döngü sonsuz crash döngüsüne girmiyordu.

## 3.3 Halka LED Senkronizasyonunun Doğrulanması

Düzeltme sonrasında Shell'den şu testler yapıldı:

update_leds()

print(ring_durum)     # Çıktı: in_session

print(last_known_durum)  # Çıktı: in_session

Manuel çağrımda ring_durum doğru güncelleniyor. Halka LED doğru rengi gösteriyor.

Ancak döngüde otomatik çalışırken halka kırmızı kalmaya devam etti. Ek debug ile update_ring() içinde update_leds() işlevi beklenen şekilde çalışıyordu. Sorun, led_locked_until koşulunun bazen set_ring() çağrısını engellemesiydi.

## 3.4 led_locked_until Koşulunun Kaldırılması

update_leds() içindeki orijinal kod:

if time.time() > led_locked_until:

led_red.value(0); led_yellow.value(0); led_green.value(0)

if last_known_durum == 'in_session': led_green.value(1)

elif last_known_durum == 'on_break': led_yellow.value(1)

else: led_red.value(1)

set_ring(last_known_durum)

Bu koşul, buton basışından 12 saniye sonrasına kadar VPS güncellemesinin LED'leri değiştirmesini engelliyordu. Buton basışında set_led() zaten doğru rengi anlık ayarlıyordu, dolayısıyla bu koruma gereksizdi ve set_ring()'in çağrılmasını engelliyordu.

Yeni kod — koşul tamamen kaldırıldı:

led_red.value(0); led_yellow.value(0); led_green.value(0)

if last_known_durum == 'in_session': led_green.value(1)

elif last_known_durum == 'on_break': led_yellow.value(1)

else: led_red.value(1)

set_ring(last_known_durum)

## 3.5 Thonny — ESP32 Boot Sorunu

Çözüm sonrasında test sırasında beklenmedik bir sorunla karşılaşıldı: Thonny bağlıyken ESP32 adaptörle çalışmıyordu, main.py flash'a kaydedilmemişti.

Sorunun anatomisi:

- Thonny'de 'Run current file' butonu ESP32'ye dosyayı kaydetmez, sadece çalıştırır.

- Adaptöre takılınca flash'taki main.py çalışır. Flash boşsa hiçbir şey çalışmaz.

- Thonny bağlıyken soft reset atar ve main.py'yi yeniden başlatır, ardından kontrolü bırakmaz. Bu yüzden döngü başlamıyor gibi görünüyordu.

- boot.py içine kod kaydedilmişti. boot.py'deki girintili while True bloğu bozuktu.

Kalıcı çözüm iş akışı:

- Kodu düzenle, File → Save as → MicroPython device → main.py olarak kaydet.

- boot.py içine sadece 'pass' yaz, MicroPython device'a kaydet.

- Thonny'yi kapat.

- ESP32'yi adaptöre tak — otomatik başlar.

- Debug gerekirse USB'ye tak, Thonny'yi aç, Ctrl+C ile durdur, Shell'den çalış.

Halka LED sorunu bu oturumda tamamen çözüldü. Sistem session durumuna göre doğru rengi gösteriyor.

# 4. Sorun 2: DFPlayer Mini Ses Sistemi

## 4.1 İlk Durum

v2.0 raporunda 'DFPlayer ses sistemi tam test edilmedi' olarak işaretlenmişti. Bu oturumda ses sistemi ilk kez kapsamlı şekilde test edildi ve birden fazla sorunla karşılaşıldı.

## 4.2 Sorun: Ses Grupları Arası Sarkma (Auto-Advance)

DFPlayer Mini bir ses dosyasını çaldıktan sonra otomatik olarak SD karttaki sıradaki dosyaya geçiyor. Bu davranış şu soruna yol açıyordu:

- Mola sesi (0005.mp3) bittikten sonra DFPlayer otomatik olarak 0006.mp3'ü (hgb_1) çalıyordu.

- Hgb sesi (0010.mp3) bittikten sonra 0011.mp3 (devam_1) çalıyordu.

- Kullanıcı tarafından 'hgb butonunda mola sesi çalıyor' olarak algılanıyordu.

Denenen ve başarısız olan çözümler:

- dfplayer_cmd(0x08, 0, 0x00) komutu — yanlış komuttu, sistemi bozdu.

- SD karta boş (sessiz) mp3 ekleme — boş ses çalınıyordu, kullanıcı deneyimi kötüleşti.

- play() içinde stop() + time.sleep(0.3) kombinasyonu — sesleri kesti ama sıralamayı bozmadı.

Kalıcı çözüm — play() fonksiyonuna ses bittikten 30 saniye sonra otomatik durdurma eklendi:

def play(dosya_no):

global play_token

play_token += 1

token = play_token

def _play():

time.sleep(1.5)

if play_token == token:

dfplayer_cmd(0x03, 0, dosya_no)

time.sleep(30)

if play_token == token:

stop()

_thread.start_new_thread(_play, ())

Ses dosyaları 30 saniyeden kısa olduğundan, 30 saniye sonra stop() gönderilmesi auto-advance'e fırsat bırakmaz.

## 4.3 Sorun: Thread Birikimiyle Yanlış Ses Çalınması

Orijinal play() fonksiyonu her çağrıda yeni bir thread açıyor ve 1.5 saniye bekleyip ses çalıyordu. Bu yapıda iptal mekanizması yoktu:

- Molaya basıldı → thread A açıldı, 1.5 sn bekliyor.

- 1 saniye sonra hgb'ye basıldı → thread B açıldı.

- 0.5 saniye sonra thread A uyanıp mola sesini çaldı.

- Ardından thread B uyanıp hgb sesini çaldı.

- Kullanıcı tarafından 'rasgele ses çalıyor' olarak algılanıyordu.

Çözüm — play_token sistemi:

Her yeni butona basışta play_token global değişkeni artırılır. Thread uyandığında token'ı kontrol eder — eğer token değişmişse (yani yeni butona basılmışsa) komutu göndermez. Bu sayede yalnızca en son istenen ses çalınır.

play_token = 0

def play(dosya_no):

global play_token

play_token += 1

token = play_token

def _play():

time.sleep(1.5)

if play_token == token:    # Eski thread iptali burada

dfplayer_cmd(0x03, 0, dosya_no)

time.sleep(30)

if play_token == token:

stop()

_thread.start_new_thread(_play, ())

## 4.4 Sorun: devam Butonunda stop() Çağrısı

Orijinal set_led() içinde yalnızca 'devam' komutunda stop() çağrısı vardı, diğerlerinde yoktu. Bu tutarsızlık seslerin yarıda kesilmesine neden oluyordu. stop() satırı kaldırıldı; artık tüm butonlar için davranış tutarlı.

## 4.5 SD Kart Yeniden Yapılandırma

Bu oturum boyunca SD kart birden fazla kez yeniden düzenlendi. Her düzenlemede DFPlayer'ın dahili indeks tablosu bozuldu — bu da seslerin yanlış sırada çalınmasına neden oldu.

DFPlayer Mini, dosyaları SD karta kopyalanma sırasına göre indeksler — dosya adına göre değil. FAT32 tablosundaki kayıt sırası belirleyicidir. Toplu kopyalama yanlış sıra oluşturabilir.

Doğru SD kart hazırlama prosedürü:

- SD kartı FAT32 olarak tam format at (hızlı format değil).

- mp3/ klasörü oluştur.

- Dosyaları tek tek, sırayla kopyala: önce 0001.mp3, bitince 0002.mp3, sırasıyla devam et.

- Toplu sürükleme yapma — kopyalama sırası garanti edilmez.

Final SD kart yapısı (24 dosya):

| Dosya | İçerik |
| --- | --- |
| 0001.mp3 | mola_1 |
| 0002.mp3 | mola_2 |
| 0003.mp3 | mola_3 |
| 0004.mp3 | mola_4 |
| 0005.mp3 | mola_5 |
| 0006.mp3 | hgb_1 |
| 0007.mp3 | hgb_2 |
| 0008.mp3 | hgb_3 |
| 0009.mp3 | hgb_4 |
| 0010.mp3 | hgb_5 |
| 0011.mp3 | devam_1 |
| 0012.mp3 | devam_2 |
| 0013.mp3 | devam_3 |
| 0014.mp3 | devam_4 |
| 0015.mp3 | devam_5 |
| 0016.mp3 | bitir_1 |
| 0017.mp3 | bitir_2 |
| 0018.mp3 | bitir_3 |
| 0019.mp3 | bitir_4 |
| 0020.mp3 | bitir_5 |
| 0021.mp3 | gun_sonu_1 |
| 0022.mp3 | gun_sonu_2 |
| 0023.mp3 | gun_sonu_3 |
| 0024.mp3 | alarm (şu an silinmiş, yer tutucu) |

## 4.6 Alarm Sistemi — Devre Dışı Bırakıldı

Orijinal kodda alarm sistemi (check_alarm, play_alarm) mevcuttu. Bu oturumda molaya basıldığında alarm sesinin (0024.mp3) yanlış tetiklendiği tespit edildi. Sorunun kök nedeni şuydu:

- mola_baslangic = time.time() set ediliyor.

- NTP sync öncesinde time.time() küçük bir değer döner (boot'tan saniye sayar).

- NTP sync sonrasında time.time() büyük bir Unix timestamp'e atlar.

- Bu durumda mola_sure = time.time() - mola_baslangic aniden milyonlarca saniye oluyor.

- Alarm koşulu (mola_sure >= 15*60) hemen tetikleniyor.

Çözüm denemeleri başarısız oldu. Alarm sistemi tamamen devre dışı bırakıldı:

def check_alarm():

pass

Alarm sistemi ileride NTP sync garantisi sağlandıktan sonra yeniden entegre edilebilir.

# 5. Donanım Bulguları

## 5.1 GPIO34 — PULL_DOWN Uyumsuzluğu

ESP32'de GPIO34-39 aralığındaki pinler input-only'dir ve dahili pull-up/pull-down direnci desteklemez. Orijinal kodda şu tanım mevcuttu:

'bitir': machine.Pin(34, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_DOWN)

Bu tanım boot sırasında şu hatayı üretiyordu:

E (1099) gpio: gpio_pulldown_en(116): GPIO number error (input-only pad has no internal PD)

Önceki oturumlarda çalışıyordu çünkü bu hata fatal değil, warning seviyesinde — ESP32 devam ediyordu. Ancak pin floating kalabilir ve hayalet tetiklemelere neden olabilir.

Düzeltme:

'bitir': machine.Pin(34, machine.Pin.IN)   # PULL_DOWN kaldırıldı

Breadboard'daki 10kΩ pull-down direnci zaten bu görevi yapıyor.

## 5.2 WiFi Bağlantı Kopması

Router, ESP32'yi uzun süre idle görünce DHCP lease'ini düşürüyordu. Orijinal kodda 50 deneme (10 saniye) vardı. Bu yetersiz kaldı.

Çözüm — deneme sayısı 50'den 150'ye çıkarıldı (30 saniye):

for _ in range(150):

Ek öneri (henüz uygulanmadı): Router'da ESP32'nin MAC adresine sabit IP tanımlanması. Bu, DHCP lease sorununu tamamen ortadan kaldırır.

## 5.3 update_ring() — Crash Tespiti

Ana döngüde update_ring() try/except olmadan çağrılıyordu. np.write() zaman zaman exception fırlatabilir. Bu crash'i yakalamak ve last_ring_tick'in güncellenmesini garanti altına almak için sarmalandı:

if time.ticks_diff(now_ms, last_ring_tick) >= 500:

try:

update_ring()

except BaseException as e:

print(f'UPDATE_RING CRASH: {type(e).__name__}: {e}')

last_ring_tick = now_ms  # crash olsa bile güncellenir

# 6. Yeni Özellikler — Bu Oturumda Eklendi

## 6.1 PARLAKLIK_YESIL Değişkeni

Yeşil LED'in (in_session durumu) parlaklığı diğer renklerden ayrı ayarlanabilir hale getirildi. Kodun başına eklendi:

PARLAKLIK = 40

PARLAKLIK_YESIL = 20   # Yeşil için ayrı parlaklik

update_ring() içindeki in_session dalı güncellendi:

if ring_durum == 'in_session':

ring(0, PARLAKLIK_YESIL, 0)

## 6.2 ara Session Durumu

Forcer bot tarafında yeni bir session türü eklendi: 'ara'. Bu durum hgb'den farklıdır:

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Kullanım amacı | Uzun mecburi ara (yemek, dışarı çıkma, aile vb.) |
| Süre sınırı | Yok |
| Alarm | Yok |
| Mola sayısı etkisi | Artmaz |
| Odak etkisi | Etkilenmez |
| Süre | Durur (dondurulur) |
| Geri dönüş | devam / döndüm / geldim komutu |

hgb ile farkı: hgb maksimum 10 dakika ve hatırlatma cron'u var. ara'nın süre sınırı yok.

Fiziksel buton yoktur — yalnızca Telegram üzerinden Forcer'a yazılarak tetiklenir.

Halka LED davranışı: İlk 4 LED sarı, son 4 LED kırmızı (sürekli, blink değil).

update_ring() içine eklenen kod:

elif ring_durum == 'ara':

for i in range(4):

np[i] = (PARLAKLIK, PARLAKLIK, 0)   # sarı

for i in range(4, 8):

np[i] = (PARLAKLIK, 0, 0)           # kırmızı

np.write()

## 6.3 hgb ve ara için update_leds() Güncellemesi

update_leds() içindeki küçük LED yönetimi güncellendi. hgb ve ara session'larında küçük LED sarı yanar:

if last_known_durum == 'in_session':

led_green.value(1)

elif last_known_durum == 'on_break':

led_yellow.value(1)

elif last_known_durum == 'hgb':

led_yellow.value(1)

elif last_known_durum == 'ara':

led_yellow.value(1)

else:

led_red.value(1)

# 7. Session Durumu — LED Eşleşme Tablosu (Güncel)

| Session Durumu | Küçük LED | Halka LED |
| --- | --- | --- |
| in_session | Yeşil | Yeşil sürekli (PARLAKLIK_YESIL=20) |
| on_break | Sarı | Sarı sürekli |
| idle | Kırmızı | Kırmızı yanıp söner (500ms) |
| day_closed | Kırmızı | Kırmızı sürekli |
| hgb | Sarı | Sarı yanıp söner (500ms) |
| ara | Sarı | 4 sarı + 4 kırmızı sürekli |
| wifi_error | Üçü birden | Beyaz yanıp söner (500ms) |
| deep sleep | Hepsi kapalı | Kapalı |

# 8. Ses Komutu Eşleşme Tablosu (Güncel)

| Değişken | SD Kart Dosyaları |
| --- | --- |
| SES_MOLA | 0001–0005 (5 dosya, rastgele) |
| SES_HGB | 0006–0010 (5 dosya, rastgele) |
| SES_DEVAM | 0011–0015 (5 dosya, rastgele) |
| SES_BITIR | 0016–0020 (5 dosya, rastgele) |
| SES_GUN_SONU | 0021–0023 (3 dosya, rastgele) |

Not: Alarm sesi (0024.mp3) ve alarm sistemi bu oturumda devre dışı bırakıldı. SD kartta yer tutucu olarak kalabilir veya silinebilir.

# 9. Final main.py Kod Değişiklikleri Özeti

Aşağıdaki tablo, orijinal koddan (thonny_last_x.txt) bu oturum sonundaki final koda kadar yapılan tüm değişiklikleri özetlemektedir:

| Konum | Değişiklik | Sebep |
| --- | --- | --- |
| pins tanımı — bitir | PULL_DOWN kaldırıldı | GPIO34 dahili pull-down desteklemez |
| SES_ALARM = 24 | Satır kaldırıldı | Alarm devre dışı |
| play_alarm() fonksiyonu | Fonksiyon kaldırıldı | Alarm devre dışı |
| check_alarm() fonksiyonu | İçi boşaltıldı (pass) | Alarm devre dışı |
| play() fonksiyonu | play_token sistemi + 30sn stop eklendi | Thread birikimiyle yanlış ses sorunu |
| set_led('devam') | stop() satırı kaldırıldı | Tutarsız ses kesimi |
| update_leds() | led_locked_until koşulu kaldırıldı | set_ring() çağrısını engelliyordu |
| update_leds() | except BaseException eklendi | MemoryError yakalanmıyordu |
| update_leds() | hgb ve ara için sarı LED eklendi | Yeni session durumları |
| Ana döngü — update_leds() | try/finally ile sarmalandı | last_status_check her zaman güncellenir |
| Ana döngü — update_ring() | try/except ile sarmalandı | np.write() crash'ini yakalar |
| update_ring() | PARLAKLIK_YESIL kullanımı | Yeşil parlaklık ayrıştırıldı |
| update_ring() | ara durumu eklendi | Yeni session türü |
| connect_wifi() | 50 → 150 deneme | Router DHCP drop sorunu |
| PARLAKLIK_YESIL = 20 | Yeni sabit eklendi | Yeşil LED parlaklık kontrolü |
| play_token = 0 | Yeni global değişken | Thread iptal sistemi |

# 10. Açık Sorunlar ve Sonraki Adımlar

| Öncelik | Görev | Notlar |
| --- | --- | --- |
| 🔴 Devam eden | Ses yarıda kesilme — parazit şüphesi | Temas sorunu olabilir, DFPlayer VCC/GND kontrol edilmeli |
| 🟡 Yüksek | Alarm sistemini yeniden entegre et | NTP sync garantisi sağlandıktan sonra |
| 🟡 Yüksek | Sarı buton değiştir | 16mm panel buton, mekanik arıza |
| 🟡 Yüksek | Deep sleep fiziksel test | Kodlandı, henüz test edilmedi |
| 🟠 Orta | Flask ve daemon systemd servisi | VPS restart sonrası manuel başlatma gerekiyor |
| 🟠 Orta | Router'da ESP32 MAC'e sabit IP | WiFi kopma sorununu kalıcı çözer |
| 🟠 Orta | 'bitir' on_break'de oturumu kapatmıyor | Forcer tarafında kural güncellemesi gerekiyor |
| 🟢 Düşük | Flask endpoint token güvenliği | Açık internet erişimi var |
| 🟢 Düşük | 3D baskı kutu | OpenSCAD kodu hazır, baskı yapılmadı |
| 🟢 Düşük | Isıyla daralan makaron | Buton kabloları için |

# 11. VPS Altyapısı — Değişmeyen Bilgiler

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| VPS IP | 204.168.129.85 |
| Flask port | 5000 |
| Hosting | Hetzner Cloud |
| OS | Ubuntu 24, Python 3.12 |
| status_server.py | /home/openclaw/status_server.py |
| telegram_daemon.py | /home/openclaw/telegram_daemon.py |
| MEMORY.md | /home/openclaw/.openclaw/workspace-koc/MEMORY.md |
| Forcer bot | @berkinakillikocubot |
| Telegram Chat ID (Berk) | 6288779679 |
| openclaw agent | koc |

Servis başlatma komutları (değişmedi):

pkill -f status_server.py

nohup python3 ~/status_server.py > ~/status_server.log 2>&1 &

pkill -f telegram_daemon.py

nohup python3 ~/telegram_daemon.py >> ~/telegram_daemon.log 2>&1 &

curl http://204.168.129.85:5000/status

# 12. Tamamlanan ve Çalışan Kısımlar (Güncel)

| Özellik | Durum |
| --- | --- |
| ESP32 + MicroPython kurulumu | ✅ Çalışıyor |
| WiFi bağlantısı ve yeniden bağlanma | ✅ Çalışıyor (30sn timeout) |
| 4 buton GPIO okuma | ✅ Çalışıyor |
| 3 küçük LED durum göstergesi | ✅ Çalışıyor |
| Buzzer geri bildirimi | ✅ Çalışıyor |
| VPS Flask endpoint | ✅ Çalışıyor |
| Telethon daemon | ✅ Çalışıyor |
| Forcer komut entegrasyonu | ✅ Çalışıyor |
| WS2812B halka LED session senkronizasyonu | ✅ Çözüldü (bu oturumda) |
| WS2812B ara session rengi (4 sarı + 4 kırmızı) | ✅ Eklendi (bu oturumda) |
| DFPlayer Mini bağlantısı | ✅ Çalışıyor |
| Ses dosyaları SD karta yüklendi | ✅ Tamam (24 dosya, sıralı) |
| play_token thread iptal sistemi | ✅ Eklendi (bu oturumda) |
| NTP saat senkronizasyonu | ✅ Çalışıyor |
| Deep sleep (day_closed'da) | ✅ Kodlandı, fiziksel test yapılmadı |
| Alarm sistemi | ⏸ Devre dışı bırakıldı |
| Ses yarıda kesilme | ⚠ Devam eden sorun — parazit şüphesi |
| 3D baskı kutu | ✅ Kod hazır, baskı yapılmadı |

Forcer ESP32 Teknik Devir Teslim Raporu v3.0 — Mart 2026