FORCER

Fiziksel Kontrol Devresi

Teknik Rapor v1.0

Mart 2026

Bu belge, Forcer ders koçu sistemine fiziksel butonlarla komut gönderen, LED'lerle anlık durum gösteren ve buzzer ile sesli geri bildirim veren IoT devresinin tüm teknik detaylarını, kurulum sürecini ve karşılaşılan sorunların çözümlerini kapsamaktadır. Sistem ESP32 mikrodenetleyici, MicroPython, Flask ve Telethon kütüphanesi üzerine inşa edilmiştir.

# 1. Sistem Mimarisi

Forcer fiziksel devresi, ders koçu Telegram botunu fiziksel butonlarla kontrol etmek amacıyla tasarlanmıştır. Sistem beş katmandan oluşmaktadır:

| Katman | Bileşen | Görev |
| --- | --- | --- |
| Fiziksel | Panel butonlar | Kullanıcı girişi — mola, devam, bitir |
| Mikrodenetleyici | ESP32 DevKit C V4 | Sinyal okuma, WiFi, HTTP istek |
| Sunucu | Flask (VPS 204.168.129.85:5000) | Komut alımı ve yönlendirme |
| Mesajlaşma | Telethon (kullanıcı hesabı) | Telegram'a mesaj gönderme |
| Bot | Forcer (@berkinakillikocubot) | Komut işleme, session yönetimi |

Veri akışı şu şekilde işler: Butona basılır → ESP32 sinyali okur → LED ve buzzer anında tetiklenir → HTTP GET isteği VPS'e gider → Telethon kullanıcı hesabından Forcer'a mesaj gönderir → Forcer komutu Berk yazmış gibi işler → Session durumu güncellenir → ESP32 5 saniyede bir VPS'i sorgulayıp LED'leri günceller.

# 2. Donanım

## 2.1 Malzeme Listesi

| Malzeme | Adet | Değer/Model | Görev |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32 DevKit C V4 | 1 | ESP32-D0WD-V3 | Ana mikrodenetleyici |
| Panel buton (anlık) | 3 | 16mm, momentary | Kullanıcı girişi |
| LED kırmızı | 1 | 5mm | idle / day_closed durumu |
| LED sarı | 1 | 5mm | on_break durumu |
| LED yeşil | 1 | 5mm | in_session durumu |
| Direnç 220Ω | 3 | 1/4W | LED akım sınırlama |
| Direnç 10kΩ | 3 | 1/4W | Buton pull-down |
| Aktif buzzer | 1 | 5V | Sesli geri bildirim |
| Breadboard | 1 | 830 delikli | Bağlantı platformu |
| Dişi-erkek jumper | 40 | 20-30cm | ESP32 ↔ breadboard |
| USB kablo | 1 | Micro USB, veri | ESP32 besleme ve programlama |

## 2.2 Pin Atamaları

ESP32 kurulumu sırasında bazı pinlerin boot-sensitive özelliği nedeniyle değişiklik yapılmıştır. Final pin atamaları:

| Eleman | GPIO | Breadboard | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| btn_mola (sarı) | GPIO12 | 50b → 50a (+rail) | Pull-down: 50c → -rail |
| btn_devam (yeşil) | GPIO19 | 55b → 55a (+rail) | GPIO14 boot sorunu nedeniyle değiştirildi |
| btn_bitir (kırmızı) | GPIO34 | 60b → 60a (+rail) | GPIO27 fiziksel hasar, GPIO33 PULL_DOWN desteği yok |
| led_red | GPIO13 | 5a → 5b → 12b | 220Ω direnç seri |
| led_yellow | GPIO25 | 20a → 20b → 27b | 220Ω direnç seri |
| led_green | GPIO26 | 35a → 35b → 42b | 220Ω direnç seri |
| Buzzer (+) | GPIO32 | 55f | Aktif buzzer, direkt GPIO |

## 2.3 Buton Devre Şeması

Her buton pull-down devre ile çalışmaktadır. Bu devrede buton basılı değilken GPIO GND'e çekilir (0 okur), basılıyken 3.3V görür (1 okur).

- Buton bacak 1 → 3.3V (+rail)

- Buton bacak 2 → GPIO pini (sinyal hattı)

- 10kΩ direnç: sinyal hattı → GND (-rail)

LED devreleri seri direnç ile GPIO'dan beslenmektedir. Anot (+, uzun bacak) GPIO tarafında, katot (-, kısa bacak) GND tarafındadır.

# 3. Yazılım

## 3.1 ESP32 — MicroPython Kodu

ESP32 üzerinde MicroPython v1.27.0 çalışmaktadır. Ana kod (main.py) aşağıdaki işlevleri yerine getirir:

- WiFi bağlantısı kurma ve kopunca yeniden bağlanma

- Buton durumlarını 50ms döngüde okuma

- Basış algılandığında LED ve buzzeri anında tetikleme

- HTTP GET isteğini thread'de gönderme (ana döngüyü bloke etmeme)

- 5 saniyede bir VPS'i sorgulayıp LED durumunu güncelleme

- Komut gidince çift beep, hata olunca üç kısa beep

- WiFi kopunca üç LED birden yakma

Kritik tasarım kararları:

- LED kilit mekanizması: butona basılınca LED 12 saniye boyunca VPS sorgusundan etkilenmez

- Çift tetikleme koruması: 1 saniye içinde ikinci komut engellenir

- Thread kullanımı: HTTP istekleri ana döngüyü bloke etmez

## 3.2 VPS — Flask Sunucusu

Python Flask ile yazılmış basit bir HTTP sunucusu VPS üzerinde çalışmaktadır.

| Endpoint | Metod | İşlev |
| --- | --- | --- |
| GET /status | GET | MEMORY.md'den session_durumu okur, JSON döner |
| GET /command?cmd=X | GET | Komutu alır, Telethon daemon'a iletir |

# Örnek /status cevabı

{"session_durumu": "in_session"}

## 3.3 Telethon Daemon

En kritik teknik karar: openclaw CLI aracılığıyla koc botu üzerinden mesaj gönderildiğinde Forcer komutu kendi kendine yazılmış gibi algılıyordu. Çözüm olarak Telethon kütüphanesi kullanılarak kullanıcının kişisel Telegram hesabından mesaj gönderildi.

Telethon daemon Unix socket üzerinden komut alır ve Telegram'a iletir. Bu sayede:

- Forcer mesajı 'Berk yazdı' diye algılar

- Bağlantı sürekli açık tutulur, her komutta yeniden bağlanılmaz

- Gecikme 3-4 saniyeden ~1 saniyeye düştü

# Daemon başlatma

nohup python3 ~/telegram_daemon.py >> ~/telegram_daemon.log 2>&1 &

## 3.4 Servis Yönetimi

| Servis | Komut | Log |
| --- | --- | --- |
| Flask sunucu | nohup python3 ~/status_server.py > ~/status_server.log 2>&1 & | ~/status_server.log |
| Telegram daemon | nohup python3 ~/telegram_daemon.py >> ~/telegram_daemon.log 2>&1 & | ~/telegram_daemon.log |

VPS yeniden başlayınca her iki servisi de manuel başlatmak gerekir. Systemd entegrasyonu henüz yapılmamıştır — bu bir sonraki adımdır.

# 4. Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler

| Sorun | Sebep | Çözüm |
| --- | --- | --- |
| MicroPython flash bozulması | Devre takılıyken yükleme veya Stop butonu | Yüklemeden önce tüm jumperleri çıkar, Stop yerine Ctrl+C kullan |
| GPIO14 ESP32'yi reboot ettiriyor | Boot-sensitive pin, dışarıdan sinyal gelince boot moduna giriyor | GPIO19 ile değiştirildi |
| GPIO27 sinyal okumadı | Fiziksel hasar (üzerinde beyazlık görüldü) | GPIO34 ile değiştirildi |
| GPIO33 PULL_DOWN çalışmadı | Input-only pin, dahili pull-down desteği yok | GPIO34 ile değiştirildi |
| Breadboard otomatik bağlantıları sorunu | Wokwi $bb bağlantıları GPIO'yu 3.3V'a kilitledi | Tüm otomatik bağlantılar temizlendi |
| Power rail ters bağlantı | 3V3 ve GND jumperleri yer değiştirmişti | Multimetre ile tespit edilip düzeltildi |
| openclaw mesajları Forcer tetiklemiyordu | koc botu kendi kendine mesaj gönderiyordu | Telethon userbot ile kullanıcı hesabından gönderildi |
| LED geç tepki | update_leds thread LED'i eziyor, lock çalışmıyordu | LED kilit mekanizması ve thread mimarisi yeniden yazıldı |
| Simülatör (Wokwi) sorunları | Otomatik bağlantılar, pin çakışmaları, siyah ekran | Gerçek donanıma geçildi |

# 5. Buton — Komut Eşleşmesi

| Buton | Renk | GPIO | Komut | Forcer Etkisi | LED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| btn_mola | Sarı | GPIO12 | mola | session_durumu → on_break | Sarı |
| btn_devam | Yeşil | GPIO19 | devam | session_durumu → in_session | Yeşil |
| btn_bitir | Kırmızı | GPIO34 | bitir | Seansı kapatır | Kırmızı |

Not: 'başladım' komutu kasıtlı olarak butona bağlanmamıştır. Ders seçimi gerektirdiğinden Telegram üzerinden manuel yapılır.

# 6. LED Durum Göstergesi

| LED | GPIO | Durum | Anlam |
| --- | --- | --- | --- |
| Kırmızı | GPIO13 | idle / day_closed | Aktif seans yok |
| Sarı | GPIO25 | on_break | Molada |
| Yeşil | GPIO26 | in_session | Ders devam ediyor |
| Üçü birden | — | WiFi hatası | Bağlantı koptu, yeniden bağlanılıyor |

# 7. VPS ve Altyapı Bilgileri

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| VPS IP | 204.168.129.85 |
| Flask port | 5000 |
| Hosting | Hetzner Cloud |
| OS | Ubuntu 24 |
| Python | 3.12 |
| Telethon session | /home/openclaw/forcer_session |
| MEMORY.md | /home/openclaw/.openclaw/workspace-koc/MEMORY.md |
| Forcer bot | @berkinakillikocubot |
| Telegram Chat ID | 6288779679 |
| openclaw agent | koc |

# 8. Sonraki Adımlar

| Öncelik | Görev | Durum |
| --- | --- | --- |
| Yüksek | Sarı buton değiştir (mekanik sorun) | Bekliyor |
| Yüksek | Flask ve Telegram daemon'ı systemd servisine al | Bekliyor |
| Orta | WS2812B RGB LED halka entegrasyonu (GPIO4) | Malzeme sipariş edildi |
| Orta | DFPlayer Mini ses sistemi entegrasyonu (GPIO16, GPIO17) | Malzeme sipariş edildi |
| Orta | PAM8403 amplifikatör + hoparlör entegrasyonu | Malzeme sipariş edildi |
| Düşük | Flask endpoint güvenlik token'ı ekleme | Bekliyor |
| Düşük | ESP32 ve breadboard için 3D baskı kutu | Bekliyor |
| Düşük | Buton kablolarına ısıyla daralan makaron | Bekliyor |

# 9. Sistemin Çalışması — Basit Anlatım

Masanın üzerinde üç renkli buton ve üç renkli LED bulunuyor. Bunlar küçük bir bilgisayara (ESP32) bağlı. Bu küçük bilgisayar WiFi'ye bağlanıyor ve bir sunucuyla (VPS) konuşuyor.

Yeşil butona bastığında:

- Yeşil LED hemen yanıyor

- Bir bip sesi geliyor

- Arka planda Telegram'a 'devam' mesajı gidiyor — sanki sen yazmışsın gibi

- Forcer bu mesajı alıp ders seansını başlatıyor

- Çift bip sesi geliyor (mesaj gitti onayı)

Sarı butona bastığında:

- Sarı LED yanıyor

- 'Mola' komutu Forcer'a gidiyor

- Forcer molayı kayıt altına alıyor

Kırmızı butona bastığında:

- Kırmızı LED yanıyor

- 'Bitir' komutu gidiyor

- Forcer seansı kapatıyor

LED'ler her 5 saniyede bir güncelleniyor — telefonda Telegram'dan komut girseydin de LED'ler doğru rengi gösteriyor. Sistem tamamen otomatik, bilgisayar açık olmak zorunda değil, sadece WiFi bağlantısı şart.

Forcer Fiziksel Devre — Teknik Rapor v1.0 — Mart 2026